DUOLE 导航板产品契约 v0.1：elderbot_ws 实现回复与差距清单

文档版本： 回复稿 v0.1

整理时间： 2026-10-14 20:01 CST（UTC+08:00）

回复对象： DUOLE 导航板产品化总体 Contract v0.1

代码基线： /home/ztl/elderbot_ws，分支 导航组，提交 c359ae6bcb99128f71341feaa6774305f4657999

结论性质： 源码审阅 + 本机只读快照；不是 v1.0 验收报告，也不代表对新机体参数的确认。

1. 回复结论

elderbot_ws 已具备导航板的主要技术基础：CAN 底盘驱动与编码器里程计、激光和深度相机接入、EKF 里程计融合、SLAM Toolbox 建图、AMCL 定位配置、Nav2 规划与控制、碰撞监测配置，以及房间导航、巡逻、回充、停止等 Action 节点。但当前工作区和现场运行形态尚不能宣布满足 Contract v1.0。

需要优先处理的阻断项如下：

1. 现场并非正式导航服务运行态。 本机 IP 为 172.22.205.19。duole-navigation-stack.service 在本次检查时为 enabled、inactive/dead；进程实际运行的是 /home/ztl/duole-issue31-nav-ws/runtime/issue33/slam-no-collision.launch.py 手动建图启动文件。该运行图没有 AMCL/Nav2 高层 Action，ros2 action list -t 返回空列表。因此不能按“导航 READY”对上层交付。

2. 运行中的运动安全拓扑与主导航配置不同。 仓库主导航把 CAN 输入重映射到 /cmd_vel_safe，由 Collision Monitor 过滤；当前手动建图入口把 CAN 直接接到 /cmd_vel，当前 ROS 图无 /cmd_vel_safe。现场另有 duole_manual_mapping_runtime 作为 /cmd_vel 发布者及其手动建图保护逻辑，但本回复未对该逻辑作 HIL 安全验收。不能把主导航配置中的安全链视为当前运行链的实测结果。

3. 统一对外状态和结构化故障结果缺失。 仓库有各 Action 自身的状态和反馈，也有局部 navigation_ready.py 检查，但没有覆盖传感器、定位、底盘、仲裁、安全链和故障码的统一 Navigation State Contract。

4. 跨任务运动所有权尚未在本仓库统一实现。 房间导航、巡逻、回充各有局部互斥或取消策略，StopActions 只处理三个自定义 Action；标准 /navigate_to_pose 不在其取消范围内。现场 systemd 的正式启动命令引用了仓库外的 motion arbiter 临时 overlay，不能归作 elderbot_ws 可独立交付能力。

5. 地图与房间配置不匹配。 systemd 导航服务目前指定 my_map3.yaml；房间配置仅定义 my_map4 分组。按房间节点的地图匹配校验，若直接按该服务配置启动，/navigate_to_room 无法为 my_map3 提供有效房间目标。

6. 新机体基线和产品交付材料不足。 仓库里的轮距、轮径、编码器、机器人半径、碰撞停止半径和外参是当前配置值；没有本次新机体的测量记录、停止 HIL 结果、正式 release 身份与可复核的回滚对象。

下文的“已有”表示代码或配置存在；“现场观察”表示 2026-10-14 当时可读到的进程和 ROS 图；“未验证”表示没有足以宣布 Contract 通过的实机证据。三者不得互相替代。

2. 系统边界与现有架构

2.1 elderbot_ws 中的导航链

RPLidar C1 /scan ─→ laser_filter /scan_filtered ─┬─→ SLAM Toolbox（建图）

├─→ AMCL（导航定位）

└─→ Nav2 costmap / Collision Monitor

Orbbec Gemini 335 ─→ depth / point cloud ─────────┴─→ 本地 STVL 障碍层

└→ IMU ─────────┐

CAN 编码器 ─→ odom/unfiltered ─────┴─→ robot_localization EKF /odom

地图 + 定位 + costmap ─→ Nav2 SmacPlanner2D ─→ MPPI / RPP ─→ /cmd_vel

高层巡逻 / 房间 / 回充 ─→ Nav2 Action 与任务节点

主导航安全链：/cmd_vel ─→ Collision Monitor ─→ /cmd_vel_safe ─→ CAN 底盘

证据：主启动文件、CAN 驱动、EKF 配置、Nav2 配置。主启动文件定义 RPLidar、Gemini 相机、深度转扫描、EKF、自定义任务节点、Nav2、Collision Monitor；超声波及其障碍记忆的定义存在，但不在当前主启动动作列表中。

2.2 对外责任边界的回复

| Contract 边界 | 当前工作区回答 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 导航板负责传感器、定位、导航、碰撞保护、底盘 | 对应包和启动配置基本齐备，但还缺统一健康检查与故障闭环 | 部分 |
| 语音板只使用高层 Contract | 自定义 Action 已具雏形；尚无完整公开状态/故障 Contract，未见权限隔离或“上层不得发 /cmd_vel”的技术强制机制 | 部分 |
| motion arbiter 与单一运动所有权 | 本仓库主导航无 motion arbiter 节点；现场 systemd 引用仓库外 overlay 的 motion_arbiter_node.py，且本次现场未运行该 systemd 导航服务 | 未交付于本仓库 |
| 导航板独立生命周期 | 本机有 enabled 的 systemd 单元，但当前单元停止，且正式命令依赖 issue31 临时 overlay | 部分 |
| 上层不管理 AMCL、CAN 等内部节点 | Contract 方向合理；需以正式 API/状态发布、服务启动与权限约定落地 | 待验收 |

现有实现使用 ROS 2 Humble、rclpy、nav2_simple_commander、Nav2、robot_localization、TF2、URDF/Xacro 和 libcontrolcan.so。参考 软件包定义与工作区技术总结。

3. v1.0 功能 Scope 逐项回复

| Contract 能力 | 本仓库实现与接口 | 当前缺口和验收判断 |
| --- | --- | --- |
| NavigateToPose（MUST） | 使用 Nav2 原生 /navigate_to_pose，类型 nav2_msgs/action/NavigateToPose；主启动会拉起 Nav2 | 原生 Humble Action 的 result 是 std_msgs/Empty，可由 Action terminal status 判断成功/失败/取消，但没有 Contract 所需稳定 `reason_code/reason_text`；当前手动建图现场无该 Action；不可判通过 |
| NavigateToRoom（MUST） | 自定义 Action + 节点，支持 room_name、别名、固定目标、地图匹配、备用点和取消 | Goal 字段仍叫 room_name，接受中文别名；Contract 要稳定 room_id，语义解析应由上层负责。结果只有 bool success 与文本，无稳定原因码；my_map3/my_map4 配置不一致；未验收 |
| Patrol（MUST） | 自定义 Action + 节点，支持航点列表、轮次、持续循环、超时、反馈及取消 | 目前以 waypoint_names 选择路径，没有独立 patrol_id 配置协议；无结构化失败原因；默认航点与当前地图的对应关系未形成可审计绑定。代码在轮次结束后即使有航点失败，也会返回 result.success=true 和 Action SUCCEEDED，需先定义并修正巡逻任务的成功判据；未验收 |
| AutoDock（MUST） | 自定义 Action + 节点，支持准备点导航、倒车对接、充电电流判断、超时和取消 | 结果有 success/charged/message，缺稳定原因码；桩位和当前地图缺版本绑定；当前 systemd 禁用低电量自动回充；成功率与失败路径无本次 HIL 证据 |
| StopActions（MUST） | 自定义 Action + 节点，连续发布零速，取消 /patrol、/auto_dock、/navigate_to_room | 不取消原生 `/navigate_to_pose`；cmd_vel_stopped 是代码发送零速后的布尔值，不是实测底盘停稳确认；即使部分 cancel 服务失败，执行路径仍可能返回 success=true；移动中 ≤1.0 s 未测，不能判通过 |
| Navigation State（MUST） | 局部等待函数会等 AMCL active、初始位姿和 Nav2 Action server | 该函数不是对外状态服务，也不检查传感器持续性、TF 时效、CAN、碰撞监测和 motion arbiter；统一 READY/BUSY/FAULT 未实现 |
| Battery State（MUST） | CAN 驱动发布标准 /battery_state (sensor_msgs/msg/BatteryState)，字段包含电压、电流、电量、充放电状态 | 主导航可复用；需规定采样时效、无效/断流语义及唯一发布者。现场快照为 1 个发布者，但没有完成持续可用性验收 |
| Fault State（MUST） | 节点日志和 Action 文本消息有错误描述 | 未见统一稳定故障码、时间戳及恢复状态发布，未实现 Contract |
| NavigateToPerson（MAY） | 本仓库不含完整人导航 Action；现场 /person_presence/observations 出现发布者，但当前无导航 Action 服务 | 仅观察数据话题不能认定目标人员导航可用；继续作为 Optional |

4. 对外 API：现有字段、兼容方案与建议冻结点

4.1 现有 Action Schema

以下是本仓库已定义的接口摘要；完整字段以 .action 文件为准。

| 接口 | Goal | Feedback | Result | Contract 差距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /navigate_to_pose nav2_msgs/action/NavigateToPose | pose: PoseStamped、behavior_tree: string，导航目标应使用 map frame | 当前位置、剩余距离、用时、恢复次数等 | Humble 本机定义为 std_msgs/Empty result；终态由 Action status 给出 | 缺跨场景稳定原因码和文本；需要上层适配器或最小聚合接口，不能假设原生 result 有该字段 |
| /navigate_to_room elderbot_navigation/action/NavigateToRoom | room_name、到达后观察与超时覆盖选项、request_source | stage、room_id、显示名、目标点、距离、耗时、文本 | success、room_id、目标点及 message | 明确 room_id 与别名的边界；新增/映射 reason_code |
| /patrol elderbot_navigation/action/Patrol | waypoint_names[]、轮数/无限循环、等待及超时覆盖 | 当前轮、航点、状态、耗时 | success、完成轮数、成功/失败/超时计数、文本 | 如需要 patrol_id，需定义映射；新增/映射结构化失败原因 |
| /auto_dock elderbot_navigation/action/AutoDock | request_source | stage、是否充电、电量、电流、文本 | success、charged、电量、电流、文本 | 需区分未找到桩、路径不可达、倒车超时、未检测到充电、硬件故障等原因码 |
| /stop_actions elderbot_navigation/action/StopActions | request_source | stage、文本 | success、各 Action 取消请求发送情况、cmd_vel_stopped、文本 | 需要真实停止判定、包含原生导航 Action、失败时不得报 STOPPED |

建议接口兼容方案（尚未实现）： 保留已使用的 Action 名称与类型，先为现有 Result 增加向后兼容的 reason_code / reason_text，或建立唯一、轻量的状态/结果适配层，统一映射原生 Nav2 Action 终态及各任务结果。若要把 room_name 收敛为严格 room_id，需明确版本迁移：旧别名只作兼容输入，正式上层只传稳定 ID。对 Goal 拒绝（如未知房间/忙）必须提供可机器读取的拒绝原因；当前 ROS Action 的 GoalResponse.REJECT 本身没有自定义 Result，单靠日志不能满足 INVALID_TARGET / REJECTED_BUSY 语义。

现有 Goal 的示例（仅展示字段，不代表本次已执行）：

# /navigate_to_pose: nav2_msgs/action/NavigateToPose

pose:

header: {frame_id: map}

pose:

position: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}

orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}

behavior_tree: ''

# /navigate_to_room: elderbot_navigation/action/NavigateToRoom

room_name: living_room

inspect_after_arrival: false

override_inspection_duration: false

inspection_duration: 0.0

override_navigation_timeout: false

navigation_timeout: 0.0

request_source: voice_board

# /patrol: elderbot_navigation/action/Patrol

waypoint_names: []

repeat_count: 1

loop_forever: false

override_wait_duration: false

wait_duration: 0.0

override_navigation_timeout: false

navigation_timeout: 0.0

# /auto_dock: elderbot_navigation/action/AutoDock

request_source: voice_board

# /stop_actions: elderbot_navigation/action/StopActions

request_source: voice_board

上述示例的目标位姿、房间 ID、巡逻点和桩位只能在地图版本、机体参数及安全链已确认后用于真机；request_source 是日志来源，不等同请求去重 ID。

4.2 统一状态接口提议（设计建议，非现有能力）

建议增加一个稳定的 /navigation/state 状态 topic 或查询 service，消息至少包含下表字段。上层只订阅/查询此接口以及公开的 Action、/battery_state；不要用 /scan、/amcl_pose 或内部 lifecycle 推断 READY。

| 字段 | 建议语义 |
| --- | --- |
| stamp、schema_version | 状态生成时间与接口版本；消费者可判断数据是否过期 |
| navigation_state | READY / BUSY / NOT_READY / INHIBITED / FAULT；BUSY 仍表示安全链有效但当前任务占有运动权 |
| localization_ready | map→odom→base_footprint（及等价 base_link）TF 及时有效，AMCL 有当前位姿、协方差/时效合格；建图模式单独定义，不误报导航 READY |
| motion_ready | 底盘反馈、运动仲裁、碰撞监测链路均可用；禁止把“CAN 节点在线”当成电机可运动 |
| active_task_type、active_task_id | 唯一运动任务及对应 Action goal UUID；无任务为 NONE |
| battery_available、battery_percent | BMS 数据新鲜且有效；电量可继续复用 /battery_state，聚合状态可只暴露摘要 |
| fault_code、fault_message | 无故障时为 NONE；错误码稳定，文本用于日志和语音反馈 |
| mode、inhibit_reason | 明确导航、建图、维护等运行模式；建图期间导航不可接任务应有明确原因 |

READY 判定建议： sensor_fresh ∧ localization_valid ∧ tf_valid ∧ base_feedback_valid ∧ arbiter_active ∧ collision_monitor_active ∧ core_action_servers_ready ∧ ¬active_fault ∧ ¬inhibited。任何必要输入超时先退到 NOT_READY 或 FAULT；恢复后重新检查全部条件再升为 READY。阈值需由实现团队结合传感器频率实测，写入版本配置和验收记录。

5. 命令、互斥、取消与故障语义

| Contract 规则 | 源码所见 | 需补齐的产品语义 |
| --- | --- | --- |
| 单一运动所有权 | 各自定义 Action 有本节点内 _goal_active；房间导航会尝试取消巡逻、在回充活跃时让路；回充会取消当前 Nav2 任务；这些是分散策略 | 将 Nav2 普通到点、巡逻、房间、回充、定位恢复、手动控制纳入一个仲裁器和统一状态机；公开唯一持有者与抢占原因 |
| 忙时新任务 | 同一 Action 内通常拒绝第二个 goal | 跨 Action 明确 REJECTED_BUSY；是否允许回充或 Stop 抢占由规则表定义；失败的取消不得视为抢占完成 |
| 巡逻结果正确性 | 巡逻节点会记录成功、失败和超时的航点数量，但完成预设轮次后仍设置 result.success=true 并标记 SUCCEEDED | 冻结成功判据：是“跑完轮次”还是“所有必达航点成功”；有失败时按规则返回部分完成或失败，绝不让上层误以为全部到达 |
| 取消和停止 | 自定义 Action 接受 cancel；StopActions 发送三种自定义 Action 的 cancel 并重复零速 | 原生 /navigate_to_pose、定位恢复及其他运动源需要覆盖；等任务终态和底盘速度停稳后再报 STOPPED；保留故障原因 |
| 重复请求 | 原生 Action goal UUID 存在，但当前业务节点未实现跨重连幂等日志/缓存 | 规定 request id/UUID 去重窗口；网络重试不可产生两个运动任务 |
| 未知房间 | 房间节点会在 Goal 阶段拒绝未知值 | 对外还需机器可读 INVALID_TARGET；稳定 ID 与地图版本关联 |
| 定位丢失 | 等待阶段有超时；运行中导航依赖 Nav2 行为和部分任务超时 | 状态聚合器应监测 AMCL/TF 失效，并触发停止或有界恢复，最终返回 LOCALIZATION_LOST |
| 语音板断线 | ROS Action 自身未定义断线后任务策略 | 建议固定为“已接受任务继续运行，除非收到显式 Stop、故障或本地超时”；如果产品选择断线停止，应明确租约机制，并进行断线 HIL 验证 |

5.1 稳定 Result/Fault 代码建议

建议复用 Contract 的代码集：SUCCESS、REJECTED_NOT_READY、REJECTED_BUSY、INVALID_TARGET、LOCALIZATION_LOST、PATH_NOT_FOUND、BLOCKED、SAFETY_STOP、CANCELED、HARDWARE_FAULT、INTERNAL_ERROR。实现时建立唯一映射表：Nav2 终态及规划器/控制器失败、AMCL/TF 超时、传感器失联、CAN 异常、Collision Monitor 停止、上层取消、回充接触失败都映射到明确代码；保留原始内部错误作为详细日志。当前节点多数只返回文本 message，不能把不同文本当成稳定代码。

6. Safety Contract 回复

| 安全要求 | 证据与判断 |
| --- | --- |
| 所有主导航速度通过安全链 | 主启动文件把 CAN 的 cmd_vel 重映射到 /cmd_vel_safe；导航配置中 Collision Monitor 监听 /cmd_vel、输出 /cmd_vel_safe，并有激光/深度 Stop、Slowdown、Approach 配置。属于“配置存在”，还需确认正式 runtime 与动态话题拓扑。 |
| CAN 命令 watchdog | CAN 驱动默认 cmd_vel_timeout=0.5s，超时目标速度归零，并作斜坡处理；需实测触发延迟与物理停稳时间。 |
| StopActions 抢占并停车 | 当前 StopActions 不包含原生 Nav2 to-pose Action；且先零速、再逐个取消、最后零速，不对实际底盘速度确认。应补齐仲裁层停发旧指令、取消终态确认和速度/编码器停稳窗口。 |
| 安全保护不依赖语音板 | 设计上可在导航板自运行；但本次现场是手动建图链，CAN 直接订阅 /cmd_vel，原生 Collision Monitor 未启动。现场手动保护逻辑不等价于已通过正式导航安全验收。 |
| 新机体安全几何 | 现有 robot_radius=0.20m、Collision Monitor 停止圈 0.24m 等为配置值，尚无新机体 HIL 证明。 |

安全结论： 在正式导航服务启动、运动仲裁链和 Collision Monitor 动态拓扑确认、新机体停止测试完成前，不应宣布 Safety Contract 通过。契约中的移动中停止 ≤1.0 s 是建议验收红线，当前没有新机体实测值。

7. Lifecycle、部署与版本身份

本机只读检查见 /etc/systemd/system/duole-navigation-stack.service：单元已 enabled，Restart=on-failure、RestartSec=3s，依赖网络与电池服务；使用 ROS_DOMAIN_ID=42 和 CycloneDDS，默认地图 my_map3.yaml，并在 /home/ztl/elderbot_ws/install/setup.bash 之后 source /home/ztl/duole-issue31-nav-ws/runtime/ros-overlay-wake-search-regression-fix/setup.bash。其 ExecStartPre 还要求 overlay 中的 motion_arbiter_node.py 存在。上述说明存在板上自启动基础，但正式运行路径与本仓库源码不是同一个可独立追溯的发布对象。

本次读取到该 service 状态为 inactive/dead，现场进程使用 issue33 手动 SLAM 启动；另有 duole-navigation-battery.service enabled 但 inactive。手动建图运行图中的 /battery_state 由 /can_driver 发布。本仓库主启动文件也由 CAN 驱动发布电池状态；若未来同时启动独立 battery_monitor，应验证设备访问和唯一发布源，避免双发布带来状态冲突。

正式交付建议固化以下对象（当前均尚未作为本仓库 v1.0 交付）：

| 交付对象 | 最小要求 |
| --- | --- |
| Source | 仓库 URL/路径、branch/tag、完整 commit、子模块 SHA、未提交 WIP 清单 |
| Runtime Release | 单一不可变版本目录或安装包；提供 manifest，列出构建源、配置哈希、依赖、硬件型号 |
| Activation | 安装脚本与正式 systemd unit；启动后以对外状态为准，不只看 systemd active |
| Rollback | 已知可工作的上一版本目录、地图和硬件配置快照；明确回退命令、验证步骤和停机条件 |
| 日志 | 启动、定位、CAN、传感器、仲裁、碰撞停止、Action 结果与恢复事件均带时间戳、版本和任务 ID |
| 模式切换 | 导航 / 建图 / 维护模式互斥；切换前确认电机停稳，切换后状态接口立刻反映 NOT_READY 或 INHIBITED |

8. 新机体硬件与地图基线

| 项目 | 当前仓库值或来源 | v1.0 前必须补的证据 |
| --- | --- | --- |
| 轮距 | CAN 驱动默认 0.33 m；URDF也是 0.33 m | 实测轮中心距与原地旋转标定记录；两个配置一致性 |
| 轮径 | CAN 驱动 0.13 m，URDF 半径 0.065 m | 实测轮径、地面滑移条件、直线标定误差 |
| 编码器 | CAN 驱动 5733 ticks/rev，左右方向符号及额外里程计方向修正见源码 | 电机协议/减速比、编码器采样方向与每米 tick 实测 |
| 速度映射 | motor_speed_scale=10；CAN 驱动默认斜坡 3000 rpm/s | 命令速度对真实线/角速度曲线、最大速度及停车响应 |
| 安全几何 | Nav2 robot_radius=0.20 m、膨胀半径 0.40 m；停止圈 0.24 m，减速圈 0.45 m | 新机体实际最大外廓、传感器盲区、前后左右停止距离及 HIL |
| 激光外参 | URDF设前向偏移 0.17 m、离地 0.14 m、绕 Z 转 π | 实测安装姿态，验证 /scan 角度方向、遮挡过滤和 TF |
| 深度相机外参 | URDF 设前向偏移 0.22 m、离地 0.32 m；实际光学 frame 由驱动发布 | 标定外参及点云障碍与地图方位一致性 |
| 地图与房间 | systemd 指向 my_map3；semantic_rooms.yaml仅有 my_map4 的 living_room/bedroom/kitchen | 固定目标地图版本；为发布地图重新标定房间区域/目标，或切换到已标定地图并实测 |
| 巡逻与回充点 | 巡逻点4 点；回充点1 组 | 与正式地图绑定并实测到点、桩位和接触电流；避免跨地图复用旧坐标 |

9. 逐项 v1.0 验收计划与当前证据

| Contract 验收项 | 本次可确认事实 | 当前状态 | 所需原始证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动后独立进入可判定状态 | systemd enabled，但检查时 inactive；手动 SLAM 进程在运行 | 未通过证明 | 冷启动时间线、service/journal、状态接口转移记录；语音板不参与 |
| 地图、TF、定位链稳定闭合 | 手动建图有 /map、/scan、/odom；无 /amcl_pose、无 AMCL/导航 Action | 未验证导航态 | 正式导航态 /scan_filtered 频率、TF 连通性与时效、AMCL 位姿质量、长时间记录 |
| NavigateToPose 成功/不可达/取消 | 源码使用 Nav2；现场无 Action | 未验证 | 3 类 Action goal UUID、终态、原因码、日志和轨迹 |
| NavigateToRoom 多房间/未知 ID | 三个房间在 my_map4 配置；systemd 默认 my_map3 | 阻断 | 地图匹配标定、三房间测试、未知 ID 的机器可读拒绝 |
| Patrol 反馈/取消 | Action 节点有实现；现场无 Action | 未验证 | 连续反馈、取消终态、停稳及重复请求测试 |
| AutoDock 成功/失败 | Action 节点有实现；现场无 Action | 未验证 | 成功和至少两类失败原始记录、充电电流、里程计与停稳曲线 |
| StopActions 移动中停止 | 当前实现仅取消三种自定义任务；无停稳确认 | 阻断 | 标准 to-pose 与自定义任务全覆盖、旧源不再发速度、移动中请求到稳定停止 ≤1.0 s HIL |
| 障碍/安全触发 | 主导航有 Collision Monitor 配置；手动建图现场未运行该节点 | 未验证 | 正式导航拓扑、障碍触发日志、线/角速度和电机停稳时间线 |
| 底盘与定位故障 | CAN 有命令超时停机；无统一 fault state | 阻断 | 断雷达、断 CAN、TF 失效、AMCL 丢失注入试验；状态与结果代码 |
| 语音板断开/重连 | 独立进程和 Action 基础存在 | 未验证 | 上层断网/重连过程中的运动策略、安全链和任务去重证据 |
| 新机体参数与版本交付 | 存在配置值与临时 overlay 路径 | 阻断 | 实测参数表、正式 release manifest、systemd、回滚演练 |

现场快照（2026-10-14 约 19:30 CST）： 本机 wlan0=172.22.205.19；ros2 node list 有 /slam_toolbox、/rplidar_node、/can_driver、/ekf_filter_node，无 AMCL、Nav2 navigator、Collision Monitor；ros2 action list -t 为空；/scan 和 /scan_filtered 各有 1 个 publisher；/cmd_vel 由 /duole_manual_mapping_runtime 发布、/can_driver 订阅；/battery_state 由 /can_driver 发布；/amcl_pose 与 /cmd_vel_safe 不是已发现的话题；/person_presence/observations 有 1 个 publisher。该快照只说明检查时的图状态，不替代持续性、传感器质量或运动安全测试。原始命令与可复核方法见第 12 节。

10. 建议实施顺序与完成判据

| 优先级 | 工作包 | 可审查的完成判据 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 固化安全拓扑：明确导航和手动建图两种模式的 /cmd_vel 入口、仲裁者、安全链与 CAN 唯一订阅路径 | 每种模式都有唯一运动所有权和可验证的停机保护；动态 ROS 图、断源、障碍与停车 HIL 通过 |
| P0 | 统一状态与故障码接口 | 外部只靠公开状态即可判定 READY/BUSY/NOT_READY/INHIBITED/FAULT；任何关键传感器、定位、CAN、安全链故障可复现状态转移与代码 |
| P0 | 统一 Stop/Cancel | 覆盖 /navigate_to_pose、房间、巡逻、回充及其他运动源；收到 Stop 后旧命令不再输出，底盘实测稳定停止，失败不得报成功 |
| P0 | 修复地图与房间标定关系 | 正式导航服务加载的地图具有对应房间配置；未知房间明确 INVALID_TARGET；多个房间真机到点通过 |
| P1 | 任务结果标准化与互斥 | 各 Action 对拒绝、超时、取消、不可达、硬件故障返回同一套稳定代码；重复请求与跨任务抢占有测试 |
| P1 | 新机体参数基线 | 轮距、轮径、编码器、速度映射、footprint、停止圈、激光/相机外参有测量和签名记录；参数入版本配置 |
| P1 | 正式 release、systemd 与回滚 | 正式单元只引用版本化交付对象；断电重启、自恢复、版本查询与回滚演练均有证据 |
| P2 | 全量验收与长稳 | 契约第 10 节全部用例保存 goal、时间戳、终态、日志和统计；失败保留原始 FAIL，不擅自编造导航/回充精度阈值 |

上述顺序是实现建议，不是已完成事项，也不预设产品负责人尚未冻结的导航精度、成功率或长稳时长数值。

11. 对 Contract 冻结点 R1–R7 的建议回复

| 冻结点 | 建议回复 |
| --- | --- |
| R1 Core Scope | 接受五类高层任务与状态/故障/电池为 v1.0 Core；允许复用现有 ROS 2 Action，但必须补齐稳定结果语义。 |
| R2 NavigateToPerson | 保持 Optional。当前现场有人员观测话题发布者，但本仓库无可验收的人导航 Action 与完整安全流程。 |
| R3 READY | 接受“定位、底盘、安全链及 Action 具备接任务条件”的联合判定；应补状态聚合器和超时策略。 |
| R4 运动安全 | 接受上层不得直发 /cmd_vel/CAN；正式实现应以仲裁、安全链和访问边界保证。 |
| R5 停止红线 | 接受移动中稳定停止 ≤1.0 s 作为待 HIL 验收建议；当前无新机体实测，不能报告通过。 |
| R6 性能阈值 | 导航精度、成功率、回桩率、长稳时长先报告实测分布，待产品负责人单独冻结。 |
| R7 正式运行形态 | 接受导航板独立 systemd 自启动；当前 issue31 overlay 与手动建图进程应收敛为清晰 release 与模式管理。 |

12. 审核依据与复核命令

12.1 核心源码索引

| 领域 | 主要文件 |
| --- | --- |
| 硬件、底盘、电池 | CAN 驱动、独立电池监控、URDF 属性 |
| 主启动与传感器 | 主启动、建图启动、激光过滤、深度过滤 |
| 定位、规划、安全 | EKF、Nav2、SLAM、定位恢复、就绪等待 |
| 高层任务 | 房间导航、巡逻、回充、停止、Action 定义目录 |
| 配置 | 房间、巡逻点、充电桩、启动脚本 |

12.2 本次使用的只读检查

git -C /home/ztl/elderbot_ws branch --show-current

git -C /home/ztl/elderbot_ws rev-parse HEAD

git -C /home/ztl/elderbot_ws status --short

systemctl show duole-navigation-stack.service -p LoadState -p ActiveState -p UnitFileState -p FragmentPath -p ExecStart

systemctl cat duole-navigation-stack.service

ps -ef | rg 'ros2 launch|can_driver|amcl|collision_monitor|motion_arbiter'

source /opt/ros/humble/setup.bash

source /home/ztl/elderbot_ws/install/setup.bash

export ROS_DOMAIN_ID=42 RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp

ros2 node list

ros2 action list -t

ros2 topic info /scan -v

ros2 topic info /cmd_vel -v

ros2 topic info /battery_state -v

ros2 interface show nav2_msgs/action/NavigateToPose

本次没有发送导航 goal、速度命令，没有启停 systemd 服务，也没有修改传感器或电机配置。原始运行日志、停止时间曲线、故障注入记录和新机体测量表尚未纳入此文档；因此所有现场运行项均按“快照/待验收”标注。

13. 交付物状态总览

| Contract 交付物 | 本次可交付程度 |
| --- | --- |
| Source / Commit | 可标识：仓库、分支、提交见文首；检查时还有未提交的文档类变更，正式发布前须固定源代码快照。 |
| Runtime Release / Activation | 未完成：systemd 引用仓库外 issue31 overlay，当前运行的是 issue33 手动建图流程。 |
| Rollback | 未完成：未发现针对独立 v1.0 产品版本的明确 release/rollback target。 |
| Systemd | 部分：板上已有 enabled 的正式导航 service 及 battery service，但需修正发布路径、模式切换和 READY 语义。 |
| API Schema | 部分：现有 .action 和 Nav2 原生接口清楚；稳定状态、故障、拒绝原因和统一 stop 语义待补。 |
| Room/Map Config | 部分：房间、巡逻点和桩位均有配置；正式服务地图与房间标定不匹配。 |
| Hardware Config | 部分：有参数值，无新机体验收记录。 |
| Fault Code List | 未完成：本文件第 5.1 节仅是建议集，尚未形成已实现、已测试的 API。 |
| Acceptance Report | 未完成：第 9 节是差距表和测试计划，不是通过报告。 |
| Known Limitations | 已列明：见第 1、3、6–9、13 节；上线前需随正式 release 更新。 |

回复立场： 可以把 elderbot_ws 作为导航板产品化的核心实现基础继续完善；v1.0 的完成声明应以统一对外状态、闭合的安全运动链、地图与硬件基线、正式发布身份及第 10 节逐项原始验收证据为准。